ВНИМАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ!!!!!! От 16.11.12

Раздел 4 конкурсной документации № 51/13 на право заключения договора по поставке песка для строительных работ в адрес Чудовского  завода железобетонных шпал – филиала  ОАО «БЭТ» в 2013г  читать в следующей редакции:

Раздел IV. Техническое задание

Исходные технические требования на поставку песка для строительных работ в адрес Чудовского завода железобетонных шпал - филиала ОАО «БЭТ» в 2013 году.

1. Предельная общая стоимость поставки Товара с учетом стоимости транспортных расходов,  всех видов налогов, в том числе НДС составляет:

13 749 714,00 (Тринадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч семьсот четырнадцать  рублей) 00 копеек.

2.  Срок поставки – с момента заключения договора до 31.12.2013 года.

3. Условия оплаты: отсрочка платежа – 30 (тридцать) календарных дней с даты поступления Товара на склад Покупателя (Получателя).

4.  Общие требования к полимерной продукции:

| № п/п | Наименование продукции | Марка, Сорт | Ед. изм. | Кол-во | Цена без учета НДС, рублей | Стоимость без учета НДС, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-93) 1 класс | 2,5-3мм | М3 | 55000 | 211,86 | 11 652300,00 |
| Итого без учета НДС, рублей: |  |  |  |  |  | 11 652300,00 |
| Сумма НДС, рублей: |  |  |  |  |  | 2 097 414,00 |
| Всего с учетом НДС, рублей: |  |  |  |  |  | 13 749 714,00 |

Песок должен соответствовать следующим требованиям для производства железобетонных шпал:

| № п/п | Показатель | Значение | ГОСТ на бетон 26633-91 | ГОСТ на песок 8736-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс песка | 1 | п.1.6.11 | п.4,3,1 |
| 2 | Группа песка | средний | п.1.6.12 (см. чертёж) | п.4.3.2, табл. 1, |
| 3 | Модуль крупности, Мк | 2,0 – 2,5 |  |  |
| 4 | Полный остаток песка на сите № 063, масс. % | 30 – 45 |  | п.4.3.3, табл. 2 |
| 5 | Содержание зёрен крупностью, масс. %: |  |  |  |
| - | свыше 10 мм, 1класса, свыше 10 мм, 2класса, | не более 0,5 не более 5 | п.2.6 | п.4.3.4, табл.3 |
| - | свыше 5 мм, 1 класса, свыше 5 мм, 2класса, | не более 5 не более 15 | п.2.6 |  |
| - | менее 0,16 мм, 1 класса менее 0,16 мм , 2 класса | не более 5 не более 15 | п.1.6.12(чертеж) |  |
| 6 | Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, в природном песке 1 класса, масс. % в природном песке 2 класса, масс.% | не более 2 не более 3 | п.1.6.12 | п.4.4.1, табл. 4 |
| 7 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов песка, (Аэфф), Бк/кг | 370…740 | п.1.3.8 | п.4.4.8 |
| - | Содержание вредных компонентов и примесей: |  | п.1.6.13, прил. 2 | п.4.4.9 |
| - | аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах, ммоль/л | не более 50 | п.1.6.13, прил. 2 | п. 4.4.3, прил. А |
| - | сульфатов и сульфидов, в пересчёте на SO3, масс. % | не более 1 |  |  |
| - | пирита, масс. % | не более 4 |  |  |
| - | слюда, масс. % | не более 2 |  |  |
| - | галоидных соединений в пересчёте на ион хлора, масс. % | не более 0,15 |  |  |
| - | уголь, масс. % | не допускается |  |  |

П.7.2 ГОСТ 8736-93  При отгрузке и хранении песка в зимнее время предприятию-изготовителю необходимо принять меры по предотвращению смерзаемости (перелопачивание).

Заказчик в ходе исполнения договора вправе изменить предусмотренные договором количество закупаемого товара до 50 процентов при сохранении иных существенных условий договора.

Отгрузочные реквизиты: 174210, Новгородская обл., г. Чудово, ул. Губина, д. 3 Тел: +7 (81665) 44-509